SERIE  DE PHYSIQUE

LE  COURANT ALTERNATIF                                             2émesc

A

EXERCICE N°1

A/

R

B

u(t)

On réalise le circuit électrique suivant :

GBF

Le générateur basse fréquence (GBF) délivre une tension variable u(t).

On relie les bornes  A et B de résistor à l’entrée d’un oscilloscope

On donne les réglages des sensibilités horizontale et verticale de

L’oscilloscope : La sensibilité verticale : 1V/Div

La sensibilité horizontale : 1ms/Div

A

XY

B

-B

Dual

A

A

Synchro

ms

1

2

5

5

10

20

50

0,1

0,2

0,5

µsV

2

Balayage

Niveau

M/A

Luminosité

Focalisation

AC

GND

DC

Voie A

1

2

5

10

20

50

100

200

500

V

mV

AC

GND

DC

Voie B

1

2

5

10

20

50

100

200

500

V

mV

1) Comment s’appelle ce type de tension ?

2) Déterminer l’amplitude Um de la tension u(t).

3) Déterminer la période T et la fréquence N de la tension u(t) aux bornes de résistor.

B

A

B/ On réalise maintenant les deux circuits représentés ci-dessou

s.

D3

D1

u(t)

R

A

D4

R

u (t)

D2

GBF

GBF

Circuit (a)

B

Circuit (b)

La visualisation à l’oscilloscope de la tension u(t) aux bornes de résistor pour les deux montages (a) et (b) donnes les oscillogrammes (c) et (d) représentés ci-dessous.les sensibilités de l’oscilloscope ne sont pas modifiés.

(d)

(c)

1) Indiquer le type de redressement qu’il subit le courant électrique pour chaque oscillogramme.

2) Associer chaque oscillogramme au montage qui lui correspond.

3) Déterminer pour chaque oscillogramme :

a- La période T et la fréquence N de la tension u(t).

b- L’effet de chaque type de redressement sur la période T de la tension u(t) .

EXERCICE N°2

M

A

On réalise le circuit électrique suivant :

uMN (t)

R

GBF

Le générateur basse fréquence (GBF) délivre une tension variable u(t).

On relie les bornes  A et B de résistor à l’entrée d’un oscilloscope

On donne les réglages des sensibilités horizontale et verticale de

N

B

L’oscilloscope : La sensibilité verticale : 3V/Div

La sensibilité horizontale : 10ms/Div

On branche, un oscilloscope aux bornes M et N de résistor, on visualise sur l’écran la tension 	uMN(t)

1) On mesure la tension UMN aux bornes de résistor à l’aide

par un oscilloscope puis par un voltmètre est-ce qu’on obtient

la même valeur ?

2) Qu’appelle –t- on la valeur de la tension mesuré  par le

voltmètre. ?

3) Détermine la valeur maximale de la tension Um et la valeur

de la tension mesurée à l’aide de voltmètre.

4) Déterminer les valeurs de la période T et la fréquence N

de la tension sinusoïdale.

EXERCICE N°3

On visualise sur l’écran d’un oscilloscope, la tension délivré par

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

t(ms)

-6

-4

-2

0

2

4

u(V)

un GBF

1) Compléter :

- La tension est variable car elle ……………

………………………………………………………..

- La tension est alternative car elle…………

…………………………………………………………

- La tension est périodique car elle ………….

………………………………………………………….

2) Calculer :

a) La fréquence N de cette tension.

b) la tension efficace Ueff .

3) On branche aux  bornes du générateur un résistor

en série avec une diode supposée idéale.

Voir figure ci-dessous.

u(t)

A

C

B

i

(D)

GBF

R

a) Etudier la variation du courant i(t)dans le circuit suivant le signe de uAB(t).

b) Représenter i=f(t).

c) Quel est l’intérêt de ce montage ?

4) On réalise maintenant le circuit schématisé ci-dessous :

A

u1

u2(t)

R

D

C

t

0

GBF

u1 (t)

B

1) Indiquer, le sens du courant dans le pont diodes et dans le résistor .conclure.

2) Représenter, sur le même graphique les tensions u1(t) et u2(t).

EXERCICE N°4

Un résistor de résistance R=2Ω, est soumis à une tension alternative sinusoïdale u(t) délivré par un GBF. A l’aide d’un oscilloscope branché aux bornes de résistor, on visualise la courbe de variation de la tension u(t). On donne les sensibilités : Sensibilité horizontale : 1ms/Div.

Sensibilité verticale : 5V/Div .

1) –a- Calculer la période T et la fréquence N de cette tension.

u(V)

b- Déterminer l’amplitude de la tension.

c- Quelle est la valeur indiquée par un voltmètre placé en parallèle avec le résistor ? En déduire la valeur indiquée par un ampèremètre placé en série avec le résistor.

2) On place en série avec le résistor, une diode.

a-Quel est le rôle de ce composant ?

b- Représenter l’allure de la courbe u’(t) obtenue sur

t(ms)

l’écran d’un oscilloscope branché aux bornes de résistor.

4) Dans le but d’obtenir un courant positif dans le résistor

en utilise un pont à diodes. Faire le schéma du montage

correspondant. Représenter la tension aux bornes de

résistor observé sur l’écran d’un oscilloscope place aux

bornes de résistor.

EXERCICE N°5

En réalise un circuit comportant un générateur de tension	                         3V

alternative et un résistor de résistance R .

1) Faire le schéma du circuit.                                                                                                        10-2s

2) La tension délivrée par le générateur est visualisée

sur  l’écran d’un oscilloscope .On obtient la

courbe ci-contre. Déterminer la période T, la

fréquence N et la tension maximale Um.

3) On insert dans le circuit précédent une diode D.

a- faire le schéma du circuit.

b- Représenter la tension observée aux

bornes du résistor.

EXERCICE N°6

La tension de sortie d’un transformateur  mesurée à l’aide d’un voltmètre  est U2= 8 ,on visualise la tension d’entrée de ce transformateur sur la voie 1 d’un oscilloscope

on donne Sensibilité horizontale : 1ms/Div.

Sensibilité verticale : 4V/Div .

1) Déterminer la valeur maximale de la tension d’entrée U1m.

2) Déduire le rapport de la transformation  et dire de quel type

de transformateur s’agit-il ?

3) On relie le secondaire de ce transformateur à un

résistor de résistance R.

a-Représenter le schéma du montage.

b-Déterminer la valeur de la résistance R si la valeur

de l’intensité qui traverse le résistor mesuré à l’aide

d’un ampèremètre est I=2A.

4) On veut Obtenir un courant qui circule dans le même

1

3

B

sens dans le résistor R, on réalise le montage de la figure

R

ci-contre avec 4 diodes placées dans les positions 1, 2,3 et 4.

a- Compléter le schéma du montage avec les 4 diodes

2

4

u1

pour que le courant traverse le résistor de A vers B.

A

b- Donner le nom de la tension uR(t).

u2

c-Tracer sur le même graphe et avec les mêmes sensibilités

la tension uR(t) obtenue. Déduire la période T et la

fréquence N de la tension uR(t).

EXERCICE N°6

On réalise le circuit schématisé par la figure ci-dessous. On visualise sur l’écran d’un oscilloscope les tensions u(t) et u1(t).

1) a- Déterminer : La période T la fréquence N et la tension maximale Um de la tension u(t).

b- Déterminer : La période T’ la fréquence N’ et la tension maximale U1m de la tension u1(t).

c- Conclure.

2) a- En déduire le rapport de transformation  de transformateur.

b- Quel la nature de ce transformateur ?

3) a- Représenter sur le meme graphe la tension uR (t).

b- Quelle est la valeur indiquée par un voltmètre branché aux bornes de résistor R.

c-En déduire la période et la fréquence de la tension uR(t). Conclure.

u1(t)

2V

0,1ms

R

uR(t)

GBF

u1(t)

u1(t)

u(t)